Руководство по использованию sLORETA с WinEEG

- В программе WinEEG открыть запись EEG:

  - WinEEG -> File -> Open EEG database

  - В открывшейся базе данных выбрать ЭЭГ файл и нажать Open

- В открытом файле выберете участок для анализа при помощи маркеров

- Отправить данные для обработки в LORETA:

  - Analysis -> Source distribution (LORETA) or

  - Analysis -> Spectra power distribution (LORETA)

- Сверните программу LORETA и запустите sLORETA

- В главном меню sLORETA откройте Viewer/Explorer

- В открывшемся окне в меню задайте следующие параметры:

  - Number of electrodes (19 или более)

  - Sampling rate (250 or 500)

  - File -> Open electrodes coordinates file -> выберете нужный файл, содержащий координатами файл

  - File -> Open transformation matrix file -> выберете нужный файл, содержащий матрицу

- Cохранить заданные параметры для более комфортной работы в дальнейшем: Jobs -> Save current job (при следующих обращениях к программе необходимо только загрузить сохраненную Job)

- Экспортируйте данные из LORETA для обработки в sLORETA. Для этого выполните следующие действия: в меню Viewer/Explorer откройте File -> Open EEG/ERP file -> в папке C:/Program files/LORETA выбрать файл WinEEGLoretaVoltage.txt

- Наслаждайтесь результатами обработки